МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, код ЄДРПОУ 04362183, відповідає категорії згідно пункту 1 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   ДК 021:2015:34710000-7 — Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном ( Безпілотний літальний апарат в комплекті)

Ідентифікатор закупівлі: № UA-2026-05-01-006008-a

Вид процедури закупівлі: відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості) .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 270000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме методом порівняння ринкових цін. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Розмір бюджетного призначення: 12000000,00 грн., що фінансується з коштів місцевого бюджету.

Нормативно-правове регулювання. Придбання предмета закупівлі, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі, відповідно до рішення сесії Макарівської селищної ради № 1194-47-VIII від 19.12.2025 «Про бюджет Макарівської територіальної громади  на 2026 рік»..

Обґрунтування технічних характеристик. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі обумовлена зверненням окремого структурного підрозділу Збройних сил України в сприянні забезпечення технічної підтримки в спротиві військової агресії російської федерації. Після придбання Замовником товар буде передано на використання такому структурному підрозділу Збройних сил України, інформацію про найменування та місцезнаходження такого структурного підрозділу Замовник не публікує, так як розголошення такої інформації під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку.

Термін постачання — до 06 липня 2026 року.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 10 комплектів.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1.	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безпілотний літальний апарат в комплекті | 4 комплекти |

| Безпілотний літальний апарат моделі: |  |
| --- | --- |
| Маса з гвинтами пропелерами | 1219 г (стандартні пропелери) 1229 г (малошумні пропелери) |
| Максимальна злітна вага | 1420 г (стандартні пропелери) 1430 г(малошумні пропелери) |
| Розміри | Розміри в складеному вигляді: 260,6×113,7×138,4 мм (Д×Ш×В) Розкладений: 307,0×387,5×149,5 мм (Д×Ш×В) Максимальні розміри без пропелерів. |
| Максимальне корисне навантаження | 200 г |
| Розмір гвинта | 10,8 дюймів |
| Діагональна колісна база | 438,8 мм |
| Максимальна швидкість підйому | 10 м/с 6м/с (з аксесуарами) |
| Максимальна швидкість зниження | 8 м/с 6 м/с ( з аксесуарами) |
| Максимальна горизонтальна швидкість польоту (на рівні моря, без вітру) | 21 м/с (нормальний режим) Вперед: 21 м/с, вбік: 19 м/с, назад: 18 м/с. Не швидше 19м/с у спортивному режимі. |
| Максимальний опір швидкості вітру | 12 м/с |
| Максимальна висота зльоту над рівнем моря | 6000 м (без корисного навантаження) 4000 м (з корисним навантаженням) |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 49 хв (стандартні гвинти) 46 хв (малошумні гвинти) |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 42 хв (стандартні гвинти) 39 хв (малошумні гвинти) |
| Максимальна дальність польоту (без вітру) | 35 км (стандартні гвинти) 32 км (малошумні гвинти) |
| Максимальний кут нахилу | 35° |
| Діапазон робочих температур | -10°С до 40°С (14°F до 104 °F) |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується тільки за увімкненого модуля RTK) |
| Діапазон точності зависання | ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (із GNSS); ±0,1 м (з RTK) |
| Точність RTK GNSS | RTKFix: 1 см+1 ppm(горизонтальна); 1,5 см+ppm(вертикальна) |
| Внутрішня пам'ять | N/A |
| Порти | Інтерфейс E-Port ×1: підтримує офіційні аксесуари та сторонні пристрої PSDK(гаряча зміна не підтримується) Інтерфейс E-Port Lite×1: підтримує USB-підключення до програмного забезпечення DJI для налаштування та деяких сторонніх пристроїв PSDK |
| Модель пропелера | 1157F (стандартні пропелери) 1154F (малошумні пропелери) |
| Маяк | Вбудований в літак |
| Камера |  |
| Датчик зображення | Wide: 1/1,3-дюймовий CMOS, 48 Мп Середня телекамера: 1/1,3-дюймовий CMOS, 48 Мп Телефото: 1/1,5-дюймовий CMOS, 48 Мп |
| Об'єктив | Wide: Кут огляду- 82° Еквівалентна фокусна відстань-24 мм Діафрагма- f/1,7 Фокус- від 1 м до ∞ Середня телекамера: Кут огляду- 35° Еквівалентна фокусна відстань-70мм Діафрагма: f/2,8 Фокус: 3 м до ∞ Телекамера: Кут огляду- 15° Еквівалентна фокусна відстань-168мм Діафрагма: f/2,8 Фокус: 3 м до ∞ |
| Діапазон ISO | 100-25600 (нормальний режим) Режим нічної сцени: ширококутна камера:100-409600 середня телекамера:100-409600 телекамера: 100-819200 |
| Витримка затвора | 2-1/8000 с |
| Максимальний розмір фото | Wide: 8064×6048 середній телефото: 8064×6048 телефото: 8192×6144 |
| Мінімальний інтервал фото | 0,7 с |
| Режими фотозйомки | Wide: покадровий: 12МП/48 МП; інтервал:12 Мп/48 МП; JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; розумна зйомка:12 МП; панорама: 12 МП (необроблене зображення), 100МП(зшите зображення). Середня телекамера: одинарна: 12 МП і 48 МП інтервал:12 Мп/48 МП; JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; розумна зйомка:12 МП. Телефото: покадрова: 12 МП і 48 МП інтервал:12 Мп/48 МП; JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; розумна зйомка:12 МП. |
| Роздільна здатність відео | Формат кодування:H.264/ H.265 Стратегія кодування: CBR, VBR Роздільна здатність: 4K: 3840×2160@30fps; FHD: 1920×1080@30fps |
| Максимальний бітрейт відео | H.264: 60 Мбіт/с H.265: 40 Мбіт/с |
| Підтримувана файлова система | exFAT |
| Формат фотографій | JPEG |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Цифрове збільшення | Телефото: 16×(112×гібрідний зум) |
| Допоміжне світло NIR |  |
| Інфрачервоне підсвічування | кут зору: 5,7°±0,3° |
| Лазерний модуль |  |
| Лазерний далекомір | Діапазон вимірювання: 1800м (1Гц)@20% цільової відбивної здатності Діапазон косого падіння (відстань під кутом 1:5) 600 м (1Гц) Сліпа зона:1 м |
| Інфрачервона теплова камера |  |
| Тепловізор | неохолоджений оксид ванадію(VOx) |
| Роздільна здатність | 640×512 |
| Крок пікселів | 12 мкм |
| Частота кадрів | 30 Гц |
| Об'єктив | DFOV: 45° ±0,3° Еквівалентна фокусна відстань: 53 мм; Діафрагма: f/1.0 Фокусування: від 5 м до ∞ |
| Чутливість | ≤50 mk@F1.0 |
| Метод вимірювання температури | Spot Meter, Area Measurement (точковий вимірювач, вимірювання площі) |
| Діапазон вимірювання температури | від -20° до 150° C (режим високого посилення) від 0° до 550° C (режим низького посилення) |
| Палітра | White Hot / Black Hot / Tint / Iron Red / Hot Iron / Arctic / Medical / Fulgurite / Rainbow 1 / Rainbow 2 |
| Формат фотографій | JPEG (8 біт); R-JPEG (16 біт) |
| Роздільна здатність відео | 1280×1024 при 30 кадрах в секунду |
| Бітрейт відео | 6 Мбіт/с |
| Формат відео | MP4 |
| Режими фотозйомки | Одиночна: 1280×1024/640×512 Інтервал:1280×1024/ 640×512 JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Роздільна здатність фото | Інфрачервоний: 1280 × 1024 (суперроздільна здатність увімкнено) 640 × 512 (надроздільна здатність вимкнена) |
| Цифровий зум | 28x |
| Інфрачервона довжина хвилі | 8-14 мкм |
| Точність вимірювання температури в інфрачервоному діапазоні | високий коефіцієнт посилення:±2° C або ±2%,залежно від того, що більше низький коефіцієнт посилення: ±5° C або ±3%, залежно від того, що більше |
| Карданний підвіс |  |
| Система стабілізації | 3 осі (нахіл, поворот, панорамування) |
| Механічний діапазон | Механічні обмеження: нахіл: від -140° до 113° крен: від -52° до 52° панорамування: від -65° до 65° М’які обмеження: нахіл: від -90° до 35° крен: від -47° до 47° панорамування6від -60° до 60° |
| Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових коливань | ±0,007° |
| Вісь повороту | Ручна робота неконтрольована Програма інтерфейсу MSDK керована. |
| Клас захисту від проникнення | Немає стандартного рівня захисту |
| Робоча температура | Стандарт: від -10°C до 40°C (від 14°F до 104°F) |
| Зондування |  |
| Тип датчика | Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена 3D інфрачервоним датчиком |
| Вперед | Діапазон вимірювання бінокля: 0,4-22,5 м Діапазон вимірювання: 0,4-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Кут огляду: 90° (горизонтальний), 135° (вертикальний) |
| Назад | Діапазон вимірювання: 0,4-22,5 м Діапазон вимірювання: 0,4-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Поле огляду (FOV) -90° (горизонтально), 135° (вертикаль) |
| Бічний | Діапазон вимірювання: 0,5-32 м Діапазон вимірювання: 0,5-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Кут огляду: 90° (горизонтальний), 90° (вертикальний) |
| Вниз | Діапазон вимірювання: 0,3-18,8 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤10 м/с Кут огляду спереду і ззаду становить 160° і 160° праворуч і ліворуч. |
| Передача відео |  |
| Система передачі відео | О4 Enterprise |
| Робоча частота | 2,400-2,4835 ГГц 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц 5,150-5,250 ГГц (CE) |
| Потужність передавача (EIRP) | 2,4ГГц: ≤33дБм(FCC), ≤20дБм(CE/SRRC/MIC) 5,8ГГц: ≤33дБм(FCC),<14дБм(СЕ),<30дБм(SRRC) |
| Якість Live View | Пульт дистанційного керування: 1080р/30fps |
| Максимальна відстань передачі (без перешкод) | 25 км (FCC) 12км (CE) 12 км (SRRC) 12 км (МІС) |
| Максимальна відстань передачі (з перешкодами) | Сильні перешкоди - центри міст (прибл. 1,5-5 км) Середні перешкоди - приміські зони (прибл. 5-15 км) Мікроперешкоди: передмістя/узбережжя (приблизно 15-25 км) |
| Максимальна швидкість завантаження | 20 МБ/с |
| Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою) | 130 мс |
| Антена | 8 антен, 2Т4Р |
| Інтелектуальна акумуляторна батарея |  |
| Ємність | 6741 мАг |
| Стандартна напруга | 14,76 В |
| Максимальна напруга зарядки | 17,0 В |
| Тип клітини | Літій-іонний 4S |
| Енергія | 99,5 Вт·год |
| Вага | 401 г |
| Температура перезарядки | 5°C до 40°C (41°F до 104°F) |
| Максимальна потужність зарядки | 1,8C |
| Пульт DJI RC Plus 2 Enterprise |  |
| Система передачі відео | O4 Enterprise |
| Максимальна відстань передачі (без перешкод, без перешкод) | 25 км (FCC) 12 км (CE) 12 км (SRRC) 12 км (MIC) |
| Робочий діапазон передачі зображення | 2,4000-2,4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц |
| Антена | 2Т4Р, вбудована багатопроменева антена з високим коефіцієнтом посилення |
| Потужність передавача відеопередачі (EIRP) | 2,4 ГГц: |
| Передача 4G | DJI Cellular Dongle 2 |
| Протокол Wi-Fi | Wi-Fi Direct, бездротовий дисплей, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2 × 2 MIMO Wi-Fi, дводіапазонний одночасний (DBS) з подвійним MAC, швидкість передачі даних до 1774,5 Мбіт/с (2 × 2 + 2 × 2 11ax DBS) |
| Робочий діапазон Wi-Fi | 2,4000-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
| Потужність передавача Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Робоча частота Bluetooth | 2,400-2,4835 ГГц |
| Потужність передавача Bluetooth (EIRP) | <10 дБм |
| Роздільна здатність екрана | 1920 × 1200 |
| Розмір екрана | 7,02 дюйма |
| Частота кадрів екрана | 60 кадрів/с |
| Яскравість | 1400 ніт |
| Управління сенсорним екраном | 10 точок мультидотику |
| Вбудований акумулятор | Літій-іонний акумулятор 2S2P High Energy Density 18650 (6500 мАг при 7,2 В) 46,8 Вт·год |
| Зовнішній акумулятор | Додатково, WB37 (4920 мА·год при 7,6 В) 37 Вт·год |
| Ємність зберігання | ROM 128 G |
| Час зарядки | 2 години |
| Час роботи від внутрішньої батареї | 3,8 години |
| Час роботи від зовнішнього акумулятора | 3,2 години |
| Вихідний порт | HDMI 1.4 |
| Спікер | Підтримує зумер |
| Аудіо | Масив MIC |
| Робоча температура | від -20° до 50° C (D228 (від -4°F до 122°F) |
| Температура зберігання | Протягом одного місяця: від -30° до 45° C (від - 22°F до 113°F) Від одного до трьох місяців: від -30° до 35° C (від - 22°F до 95°F) Від трьох місяців до одного року: від -30° до 30° C (від -22°F до 86°F) |
| Температура перезарядки | Від 5° до 40° C (41°F до 104°F) |
| GNSS | Потрійний режим GPS, Galileo та BeiDou |
| Розміри | 268×163×94,5 мм (Д×Ш×В) Ширина, включаючи зовнішню антену в складеному вигляді, товщина, включаючи ручку та ручки керування |
| Вага | 1,15 кг (без зовнішнього акумулятора) |
| Модель | TKPL 2 |
| Версія системи | Android 11 |
| Зовнішні інтерфейси | HDMI 1.4, SD3.0, Type-C підтримує OTG, підтримує PD зарядку, максимальна потужність 65 Вт, USB-A підтримує інтерфейс USB 2.0. |

2. Загальний склад (складова комплекту)

| 2. Безпілотні літальні апарати в комплекті |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Безпілотний літальний апарат моделі: | шт. | 1 |
| 2 | Інтелектуальна акумуляторна батарея DJI Matrice 4 Series | шт. | 1 |
| 3 | Контролер DJI RC Plus 2 Enterprise | шт. | 1 |
| 4 | Блок живлення DJI 100W USB-C | шт. | 1 |
| 5 | Зарядна станція (хаб) для батарей DJI Matrice 4 Series | шт. | 1 |
| 6 | Зарядний пристрій DJI Matrice 4 Series 100W | шт. | 1 |
| 7 | Пропелери DJI Matrice 4 Series | пара | 3 |
| 8 | Карта Micro SD | шт. | 1 |
| 9 | DJI Стільниковий DONGLE 2 PRY BAR | шт. | 1 |
| 10 | кабель для передачі даних USB-А до USB-C | шт. | 1 |
| 11 | USB-C до USB-C кабель для передачі даних | шт. | 1 |
| 12 | Захисний чохол (протектор) для підвісу DJI Matrice 4T | шт. | 1 |
| 13 | Кейс для транспортування (зберігання) DJI Matrice 4 Series | шт. | 1 |
| 14 | Ремінь для кейса | шт. | 1 |
| 15 | паспорт (формуляр) товару / посібник користувача або Інструкція з експлуатації | шт | 1 |
| Всього: 4(чотири) комплекти |  |  |  |

Закупівля здійснюється для забезпечення сил оборони України, а саме: Правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, що здійснюють боротьбу та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України.