ПРОЄКТ

АНАЛІТИЧНОГО ЗВІТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ - ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ПОЄДНАНОГО З ДЕТАЛЬНИМ ПЛАНОМ С. ФАСІВОЧКА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Макарів – 2026

ЗМІСТ

Загальні положення	3

Розділ 1. Топографічний моніторинг	5

Розділ 2. Моніторинг  навколишнього  середовища	5

Розділ 3. Моніторинг використання землі	11

Розділ 4. Моніторинг забудови	12

Розділ 5. Моніторинг демографічної ситуації та розселення	13

Розділ 6. Моніторинг соціально-економічної діяльності	15

Розділ 7. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності	17

Розділ 8. Моніторинг інфраструктури	18

Розділ 9. Моніторинг реалізації   містобудівної документації	21

Розділ 10. Висновки щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації	26

ДОДАТКИ	29

ДОДАТОК 1	30

ДОДАТОК 2	31

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ…………………………………………………………………………………………………………32

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Формування та розвиток територій населених пунктів у сучасній містобудівній політиці України регулюють такі законодавчі акти:

- Конституцієя України, Цивільний, Господарський і Земельний кодекси України;

- Законами України «Про архітектурну діяльність», «Про землеустрій», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також іншими законами України, які регулюють різні питання у сфері містобудування, розвитку територій та населених пунктів, в тому числі розміщення житлової забудови.

З метою гарантування збалансованого розвитку села Фасівочка було здійснено містобудівний моніторинг. Відповідно до чинних нормативів, цей процес реалізовано як комплексний механізм відстеження, аналізу та передбачення трансформацій урбаністичного середовища, який гармонійно поєднує пріоритети держави та інтереси місцевої громади.

Сьогодні глобальна спільнота зосереджує значну увагу на концепції сталого просторового розвитку, що особливо актуально для держав на етапі інтенсивної урбанізації. Хоча такий підхід стимулює економічну ефективність і покращує стандарти життя, він несе в собі потенційні екологічні загрози, здатні нівелювати досягнуті успіхи. Сучасні країни з ринковою моделлю економіки орієнтуються на таке зростання, яке не призводить до деградації довкілля. Сталий розвиток вимагає, щоб технологічний та цивілізаційний прогрес не конфліктував із природою, проте на поточному етапі соціально-економічних відносин досягти цього ідеального балансу об'єктивно складно.

На тлі структурних трансформацій в Україні, зокрема поширення приватної власності на землю, виникає гостра потреба в оновленні підходів до розбудови населених пунктів. Сучасна організація територій має гнучко реагувати на інвестиційні запити, актуальні соціальні потреби та нові вимоги до планування простору.

Ці містобудівні виклики набувають особливої ваги на територіях, що прилягають до столиці. Під впливом Києва на цих землях інтенсивно зводиться житлова нерухомість (зокрема специфічна для регіону дачна та садова забудова), розширюється мережа підприємств малого й середнього бізнесу, а також активно модернізуються транспортні та інженерні комунікації.

Потреба у проведенні містобудівного моніторингу зумовлена такими чинниками:

- потреба в ухваленні актуальних стратегічних і планувальних рішень, що зумовлено трансформацією соціально-економічного середовища району, насамперед — наслідками реформи децентралізації;

- врахування розробленої і затвердженої протягом 2010-2026 рр. містобудівної документації в межах села Фасівочка;

- врахування землевпорядної документації, опрацьованої протягом 2010-2026 років.

Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу містобудівної документації - Генерального плану поєднаного з детальним планом села Фасівочка Макарівського району Київської області, розроблено відповідно до наказу Відділу містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради від 03.06.2026 р. за № 1, з метою отримання показників стану і змін об’єктів містобудування і визначення можливості реалізації положень Генерального плану на підставі таких даних:

-	Генеральний план села Фасівочка розроблений ДП «НДПІЦИВІЛЬБУД» та затверджений рішенням Макарівської селищної ради шостого скликання Київської області «Про затвердження генеральних планів поєднаних з детальними планами територій окремих частин смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка» від 14.11.2013 №504-38-VI.

-	даних Державного земельного кадастру.

Під час розроблення аналітичного звіту було враховано наступні законодавчі та нормативні документи:

-	Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-	Закон України «Про архітектурну діяльність»;

-	Закону України «Про місцеве самоврядування»;

-	Земельний кодекс України;

-	Водний кодекс України;

-	Лісовий кодекс України;

-	Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

-	Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-	Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

-	Закон України «Про систему громадського здоров’я»;

-	Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

-	Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;

-	Закон України «Про туризм»;

-	Закон України «Про природно-заповідний фонд»;

-	Кодекс цивільного захисту України;

-	Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;

-	Закон України «Про теплопостачання»;

-	Закон України «Про ринок електричної енергії»;

-	Закон України «Про автомобільні дороги»;

-	Закон України «Про транспорт»;

-	Закон України «Про трубопровідний транспорт»;

-	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.09.2011 N 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу»;

-	Наказ про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації від 16.11.2011 № 290 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 р. за N 1468/20206), Наказ від 05.07.2011 № 103 Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 р. за № 902/19640, Наказ Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень від 31.05.2017 № 135 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 р. за № 714/30582), Наказ Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проєктування яких містобудівні умови та обмеження не надаються від 06.11.2017 № 289 (Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2017 р. за № 1437/31305);

-	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.97 N 269 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією";

-	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами";

-	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 "Про містобудівний кадастр"

-	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні»;

-	ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»;

-	ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-	ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

-	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-	ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

-	ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

## Розділ 1. Топографічний моніторинг

- Результати моніторингу здійснення оновлення баз топографічних даних  (оновлення топографічної основи території)

Містобудівна документація «Генеральний план поєднаний з детальним планом с. Фасівочка Макарівського району Київської області» розроблена на топографічній основі М 1:2000, виконана у 2012 році, що охоплює площу 504,6 га.

Площа розробки генерального плану складає 367,8 га.

Бази топографічних даних  станом на 2026 рік не оновлювалися.

- Результати моніторингу змін на місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних

Основних змін зазнали території:

- в північно-східній частині села в районі вул. Лесі Українки, вул. Яскрава та Хутірська;

- в східній частині вздовж вул. Лугової;

- у центральній частині села в районі кварталу, обмеженого вул. Полтавська, вул. Володимирська та вул. Польова.

- в північно-західній частині села в районі кладовища.

Об’єкти місцевості та їх характеристики, зображені на картографічній основі, повинні відповідати класифікаторам інформації, яка відображається на топографічних картах та планах відповідних масштабів (для території населених пунктів, для яких будуть розроблятися генеральні плани - масштабу 1:2000), або вимогам до топографічної карти/плану із спрощеним змістом, що встановлюються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Картографічна основа складається відповідно до вимог законодавства у цифровій формі в місцевій системі координат відповідного регіону, однозначно зв’язаній із Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000.

У ході моніторингу встановлена необхідність оновлення картографічної основи населеного пункту.

## Розділ 2. Моніторинг  навколишнього середовища

- Результати моніторингу стану довкілля, узагальнених обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та умов його використання

Територія села Фасівочка характеризується м'яким, помірно-континентальним кліматом з помірно жарким літом та помірно холодною зимою.

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції.

Таблиця. Температура повітря,  оС:

| Метеостанція | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -6,1 | -5,8 | -0,8 | 6,6 | 14,3 | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 | -33 | -23 | -10 | -2 | 3 | 6 | 5 | -3 | -18 | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 | 9 | 18 | 27 | 31 | 33 | 38 | 37 | 32 | 27 | 22 | 11 | 38 |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів. Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останній – у кінці другої декади квітня.

Максимальна глибина промерзання ґрунту – 125 см (метеостанція Немішаєве).

Тривалість безморозного періоду – 180 днів, найменша – 146, найбільша - 215 (метеостанція Київ - обсерваторія). Тривалість опалювального періоду – 191 день.

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Строки появу та сходу снігового покриву в значній мірі залежать від погодних умов, із року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх багаторічних величин.

Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покривом становить 102.

| Дата заморозків |  |  |  |  |  | Тривалість безморозного періоду, дня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| останнього |  |  | першого |  |  |  |  |  |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18.IV | 22.III | 22.V | 16.X | 20.IX | 12.XI | 180 | 146 | 215 |

Дати появи і сходу снігового покриву, утворення і руйнування стійкого снігового покриву наведені в таблиці:

| Кіл-ть днів зі сніговим покривом | Дата появи снігового покриву |  |  | Дата утворення стійкого снігового покриву |  |  | Дата руйнування стійкого снігового покриву |  |  | Дата сходу снігового покриву |  |  | % зим з відсутністю стійкого снігового покриву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14.XI | 27.IX | 01.I | 22.XII | 31.X | – | 09.III | – | 01.IV | 30.III | 28.II | 28.IV | 1 |

Перший сніговий покрив зазвичай невеликий за висотою, але з встановленням стійкого покриву висота його починає повільно збільшуватись. У кінці листопада висота снігового покриву складає в середньому 2 см, у кінці грудня досягає 8 см, січні – 15 см, лютому – 20 см. Взимку 1939-40 рр. у другій половині лютого спостерігалась найбільша висота снігового покриву – 75 см.

З третьої декади лютого висота снігового покриву повільно знижується.

У першій декаді квітня сніг інтенсивно тане і на кінець декади він залишається менше, ніж на 50% території.

Щільність снігового покриву багато в чому залежить від режиму погоди і коливається від 250 до 480 кг/м3. Запас води в сніговому покриву протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи максимуму на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

У річному ході добового максимуму просліджується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переваги в цей час зливних опадів. Середній добовий максимум опадів дорівнює 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий максимум опадів в інші сезони року. У червні добовий максимум опадів досягав 83 мм (15.06.1932 р.), липні – 103 мм (20.07.1902 р.), серпні 74 мм (24.08.1968 р.).

Середня та річна кількість опадів наведені в таблиці.

#### Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів,  мм:

| Метеостанція | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ-обсерваторія | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але взимку при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають малоінтенсивні облогові опади у вигляді мряки затяжного характеру. В окремі роки тривалість опадів щомісячно може перевищувати 300 годин.

Середня та максимальна тривалість опадів наведені в таблиці.

| Характеристика | Тривалість опадів, години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

#### Таблиця. Вологість повітря

| Метеостанція | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

#### Таблиця. Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) 
по метеостанції Немішаєве:

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд.-С | Пд. | Пд.-З | З | Пн.-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

З півдня на північ, через центральну частину територію села Фасівочка перетинає річка Фоса (також відома як Фасівочка), яка є правою притокою річки Здвиж. Бере початок на півночі від Вітрівки. Тече переважно на північний захід через Людвинівку і на північно-західній околиці Фасівочки впадає у річку Здвиж, праву притоку Тетерева. Довжина річки 13 км, похил річки — 3,0 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Загальна площа басейну 67,8 км2.

На ділянках і у масивах деревної рослинності та зелених насаджень домінуючою породою є сосна звичайна (96% площі); вік насаджень коливається від 70 до 120 років. Домінуючим типом ландшафту є напівзакритий, де повнота насаджень у середньому становить 0,59, а домінуючим типом умов місцезростання - складна субір (С2). Стан насаджень - добрий. Стадія рекреаційної дегресії не перевищує І-ІІ класу.

- Результати моніторингу характеристик природної та техногенної безпеки

Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки виконує Головне управління ДСНС України в Київській області відповідно до затвердженого переліку потенційно небезпечних об’єктів та відповідних паспортів цих об’єктів. Головною метою моніторингу є збір, обробка та зберігання інформації про параметри стану потенційно небезпечних об’єктів для прогнозування загроз і динаміки зміни стану об’єктів під впливом природних, техногенних та інших факторів. Узагальнена інформація про моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки концентрується у відповідному структурному підрозділі селищної ради.

Поняття екологічної безпеки сформоване у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» в статті 50, згідно з яким «Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей».

Екологічна безпека передбачає розумне задоволення екопотреб будь-якої людини та суспільства загалом у всіх виявах життєдіяльності, гарантію проживання в екологічно чистому та сприятливому для життєдіяльності середовищі.

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин або повна їх ліквідація, відновлення та видалення відходів, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

У 2024 році розроблена «Програми комплексного відновлення території Макарівської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області». Термін реалізації програми 2024-2027 роки.

- Результати моніторингу екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення

Моніторингові спостереження за станом довкілля, зокрема забруднення якості атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту на території у межах населеного пункту окремо не проводилися. Основним джерелом шуму є автомобільний шлях територіального значення Т1019 «Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів», що проходять територію села з південно-західного напряму на північний схід та має вихід до автодороги «Київ-Чоп».

Санітарно-захисні зони об'єктів виробництва, які є джерелами шкідливого впливу, та можуть створювати небезпеку для довкілля, відображені у генеральному плані та містяться в розробленій проектній документації на будівництво (реконструкцію) таких об'єктів.

- Результати моніторингу наявності та площ небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів імовірних провалів та зсувів, а також динаміки цих процесів

На території села небезпечні зони відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зони катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, а також райони імовірних провалів та зсувів відсутні.

- Результати інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомостей про наявність корисних копалин і підземних вод

Територія Макарівської селищної територіальної громади в цілому характеризується обмеженою забезпеченістю водними ресурсами. Підземні водоносні горизонти належать до Дніпровського артезіанського басейну. За рівнем природної захищеності від поверхневого забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться до категорії незахищених, тоді як основні (глибокі) водоносні горизонти є захищеними та умовно захищеними.

У геотектонічному відношенні північна та центральна частини території громади, де розташоване село Фасівочка, містяться в межах Дніпровсько-Донецької западини. В її геологічній будові беруть участь відклади палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності. Південна частина громади входить до складу Українського кристалічного щита, для якого характерне неглибоке залягання кристалічних порід докембрію (літологічно представлених гранітами, гранодіоритами та гнейсами).

Палеогенові відклади мають широке поширення в межах досліджуваної території села. Палеогенова система тут представлена відкладами трьох регіональних підрозділів (свит): канівського, бучацького та київського. Загальна потужність системи становить близько 50 метрів. Літологічно вона складена кварцово-глауконітовими дрібно- та середньозернистими пісками, глинистими мергелями, а місцями - щільними пісковиками.

Відповідно до геологічної та гідрогеологічної структури громади, територія села Фасівочка розташована в межах підрайону використання Бучацького водоносного горизонту, який є тут основним джерелом підземних вод. Глибина залягання цього горизонту коливається від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється в межах від 5,0 до 20,0 м³/год. Підземні води характеризуються природно підвищеним вмістом заліза.

Попри наявність водоносних горизонтів із достатнім для експлуатації дебітом артезіанських свердловин (переважно 10-12 м³/год), централізованим водопостачанням на сьогодні забезпечена лише незначна частина центральної забудови села Фасівочка, що зумовлює потребу в подальшому розвитку інженерної інфраструктури.

- Результати моніторингу несприятливих гідрометеорологічних явищ: лавин, селів, рівня поверхневих вод

На території села Фасівочка небезпечні та специфічні гідрометеорологічні явища (такі як селі чи лавини) через географічні та кліматичні умови повністю відсутні.

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 (Розділ 12, табл. 12.1) виконано інженерно-будівельну оцінку території села. На основі аналізу природних факторів та рельєфу в межах території проєктування виділено три категорії земель за ступенем їхньої сприятливості для містобудівного освоєння:

- Території, сприятливі для забудови. У геоморфологічному відношенні охоплюють водороздільне плато, пологі схили та надзаплавні тераси. Похил поверхні тут не перевищує 10%. При будівництві на наявних лесуватих ґрунтах обов'язково слід передбачати конструктивні та протипросадні заходи.

- Території, малосприятливі для забудови. Представлені схилами долини річки Фоса та балок із похилом рельєфу від 10% до 20%. Глибина залягання ґрунтових вод на цих ділянках становить 3-10 метрів, а умовний розрахунковий тиск на ґрунти дорівнює 1,5-2,0 кгс/см2. Освоєння цих територій потребує додаткових планувальних робіт, вертикального планування та спеціальних конструктивних рішень.

- Території, несприятливі для забудови. Включають круті схили з похилом понад 20%, а також заплавні ділянки річки Фоса та днища балок, які піддаються ризику підтоплення.

- Результати моніторингу стану здоров’я населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення

Моніторинг стану здоров’я населення на території Макарівської селищної ради здійснюється закладами охорони здоров'я, які розташовані на території громади. В цілому стан навколишнього середовища на території населеного пункту можна характеризувати як задовільний. Наявність значних площ озеленених територій в проектних межах селища створює сприятливий мікроклімат та має позитивний вплив на здоров’я населення.

Ключовими проблемами галузі охорони здоров’я є негативні показники стану здоров’я населення - низька народжуваність, висока смертність, зниження тривалості життя та незадовільна його якість. Відповідно до демографічного показника село відноситься до території з середнім рівнем смертності - 10,06 на 1000 населення.

- Результати моніторингу наслідків реалізованих проєктних рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

На основі аналізу екологічної ситуації та санітарно-гігієнічного стану в селі Фасівочка за звітний період реалізації рішень генерального плану встановлено таке:

- Атмосферне повітря: Основним джерелом антропогенного навантаження на атмосферу залишається автотранспорт, що рухається транзитними та магістральними вулицями села. Значних нових промислових об'єктів, які б погіршували стан повітря, в межах житлової та громадської забудови не з'явилося.

- Водне середовище та здоров'я населення: Основним ризиком для здоров'я населення залишається високий вміст заліза підземних вод Бучацького горизонту та відсутність розвиненої мережі централізованого водопостачання і водовідведення на більшій частині території села. Децентралізовані джерела (криниці) піддаються ризику забруднення через незахищеність ґрунтових вод та використання вигрібних ям у садибній забудові.

- Акустичний режим та зелені насадження: Розвиток лінійного планування села вздовж транспортних коридорів потребує формування додаткових захисних смуг із зелених насаджень для зниження шумового впливу на житлові райони.

Для мінімізації екологічних ризиків та покращення умов життєдіяльності в межах села необхідно:

- Розширювати мережу централізованого водопостачання із будівництвом сучасних станцій знезалізнення води.

- Забезпечити інвентаризацію та очищення прибережних захисних смуг річки Фоса.

- Передбачити обов'язкове облаштування локальних очисних споруд (септиків закритих типів) для нових об'єктів садибної та громадської забудови задля захисту першого від поверхні водоносного горизонту.

- Здійснювати плановий моніторинг показників захворюваності населення, що пов'язані з якістю питної води та санітарним станом території.

## Розділ 3. Моніторинг використання землі

- Результати моніторингу динаміки функціонального використання земель

Існуюча сельбищна територія в межах села Фасівочка представлена двома житловими районами, які розділені річкою Фоса. За характером функціонального використання вся територія населеного пункту поділяється на такі основні елементи:

- території житлової садибної забудови — становлять близько 70% від загальної площі сельбищних земель;

- території громадської забудови (об'єкти торгівлі, побутового обслуговування, адміністративні та культурно-освітні установи);

- території сільськогосподарського призначення (ділянки під городами, особистими селянськими господарствами — ОСГ);

- території вулично-дорожньої мережі — становлять близько 15% території;

- території комунальних об’єктів та споруд (включаючи санітарно-технічні та виробничі зони);

- території транзитних інженерних мереж і коридорів комунікацій;

- озеленені території загального та обмеженого користування.

Окремого документа — плану зонування території (зонінгу) — у складі чинного генерального плану села не розроблялося, тому моніторинг змін базується безпосередньо на показниках проектного плану функціонального використання земель.

Аналіз динаміки розвитку населеного пункту за звітний період демонструє сталу тенденцію до зростання площі житлової зони (переважно за рахунок освоєння нових масивів садибної забудови), а також поступове збільшення територій громадського призначення, що пов'язано з розвитком місцевої інфраструктури.

- Результати моніторингу додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення

Планувальна організація с. Фасівочка характеризується лінійною структурою забудови, що зумовлено її тяжінням до коридору зовнішнього транспорту, а також обмеженістю території лісовими масивами та зеленими насадженнями, які стримують територіальний розвиток населеного пункту.

На основі концепції розвитку села проєктними рішеннями генерального плану було визначено оптимальний варіант - створення єдиного багатофункціонального комплексу громадських центрів. Ним передбачено формування шести основних функціональних зон, які просторово пов'язані з існуючою планувальною структурою села та новим масивом садибної забудови із західного боку території проєктування.

Аналіз наявних територіальних ресурсів підтвердив, що в існуючих межах с. Фасівочка спостерігається гострий дефіцит вільних земель для подальшого містобудівного освоєння. Значна частина масивів, які формально перебувають у власності громадян для житлового будівництва, наразі не забезпечена необхідною соціальною інфраструктурою. Це зумовлює додаткову потребу у виділенні та резервуванні нових територій під об’єкти громадського обслуговування, інженерно-транспортної інфраструктури та загального користування.

- Результати моніторингу надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво

Значна частина земельних ділянок, які раніше були передані у власність громадян для містобудівних потреб (зокрема для будівництва та обслуговування житлових будинків), наразі залишається неосвоєною. Активне містобудівне освоєння цих масивів стримується через необхідність завершення процедури встановлення (впорядкування) чітких меж села Фасівочка та розроблення детальних планів територій (ДПТ) для формування кварталів комплексної забудови.

На теперішній час у межах населеного пункту завершуються процеси державної реєстрації прав на раніше виділені земельні ділянки, які фактично використовуються землевласниками, але не були належним чином внесені до Державного земельного кадастру.

З метою ефективного управління територіальними ресурсами першочергової інвентаризації та нормативно-правового врегулювання потребують землі загального користування: під існуючою та проєктною вулично-дорожньою мережею, а також під водними об’єктами (включаючи прибережні захисні смуги річки Фоса) та об'єктами благоустрою

- Результати моніторингу відповідності земельних ділянок, що відводяться, та об’єктів, що будуються, функціональному зонуванню території

За результатами аналізу містобудівного кадастру та земельно-кадастрової документації, фактів використання земельних ділянок або здійснення будівництва, які б не відповідали встановленому цільовому та функціональному призначенню територій с. Фасівочка, не виявлено.

Усі видані протягом звітного періоду будівельні паспорти забудови земельних ділянок, а також містобудівні умови та обмеження базуються на правовстановлюючих документах на землю з відповідним цільовим призначенням і повністю узгоджуються з проектними рішеннями та положеннями генерального плану населеного пункту.

## Розділ 4. Моніторинг забудови

- Результати моніторингу надання містобудівних умов та обмежень

Містобудівні умови та обмеження (їхні другі примірники), які були видані в паперовій формі до 2021 року, зберігаються в архівному відділі Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

У період 2021–2026 років усі містобудівні умови та обмеження створювалися й видавалися в електронній формі за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). За даними Реєстру будівельної діяльності, у зазначеній системі налічується 2 діючі записи щодо виданих містобудівних умов та обмежень для об'єктів, розташованих безпосередньо в межах села Фасівочка.

Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень або листи про їх ненадання щодо об'єктів у межах села в реєстрі ЄДЕССБ відсутні.

4.2. Результати моніторингу надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки

Будівельні паспорти забудови земельної ділянки, другі їх примірники, надані до 2021 року, зберігаються в архівному відділі Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

В період 2021-2026 рр. усі будівельні паспорти забудови земельної ділянки створені та видані за допомогою єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка налічує 7 записів щодо діючих будівельних паспортів в межах селища.

Дані щодо відмови у вдачі будівельного паспорту в реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відсутні.

4.3. Результати моніторингу надання технічних умов

Моніторинг щодо надання технічних умов з підключення до електромереж та мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення виконується відповідними суб’єктами господарювання.

Дані щодо наданих технічних умов в реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відсутні.

4.4. Результати моніторингу реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, реєстрації декларацій про початок виконання  будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, реєстрації декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та виданих сертифікатів, статистичної звітності балансової вартості майнових комплексів, матеріалів виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва

У структурі селищної ради не утворено окремих підрозділів, до повноважень яких входить реєстрація та видача дозвільних документів у галузі будівництва.

## Розділ 5. Моніторинг демографічної ситуації та розселення

- Результати моніторингу розвитку системи розселення, квартирного обліку за кількістю та складом родин, забезпеченості житлом

Згідно адміністративно-територіального устрою село Фасівочка входить до Макарівської селищної громади з адміністративним центром – селище Макарів Бучанського району Київської області. Територія села Фасівочка межує з територією селища Макарів.

Адміністративний центр громади, селище Макарів, розташоване на відстані 37,6 км від обласного центру — міста Києва. Відстань до найближчого міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) становить 56,3 км.

Площа територіальної села згідно затвердженого генерального плану складає: 3,67 км2.

Чисельність населення с. Фасівочка станом на 01.01.2026 р. складає 767 осіб.

Житловий фонд селища складається з житлових будинків садибного типу.

- Результати моніторингу узагальнених результатів встановлення кількості та структури, природного та механічного руху, сальдо міграції, зайнятості населення, рівня освіти та професійної кваліфікації економічно активного населення

У зв’язку з триваючою військовою агресією РФ проти України та відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», органи державної статистики тимчасово призупинили оприлюднення офіційної статистичної інформації. Через це аналіз сучасного соціально-економічного та демографічного становища населеного пункту виконано на підставі наявних оперативних даних Макарівської селищної ради та аналітичних розрахунків.

Сучасний демографічний профіль с. Фасівочка формується під впливом загальних тенденцій розвитку сільських територій Київського Полісся. Поточні демографічні показники та структура населення детально представлені в Таблиці 1.

Наявна вікова структура населення характеризується регресивним типом: частка мешканців старшого (непрацездатного) віку переважає над часткою дітей та молоді. Ця тенденція є типовою для сільських населених пунктів субрегіону і зумовлена як природними чинниками, так і активною маятниковою та безповоротною трудовою міграцією молоді до м. Києва та с-ща Макарів. У старших вікових когортах фіксується стійке переважання жіночого населення, що є наслідком загальнонаціональної диференціації показників середньої тривалості життя чоловіків та жінок. У дитячому та працездатному віці гендерне співвідношення є більш збалансованим.

Починаючи з 2022 року, на фактичний демографічний склад та чисельність населення села суттєво впливають процеси внутрішньої міграції. Розміщення та інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) створюють динамічні коливання реальної чисельності жителів і локально коригують вікову структуру в бік омолодження за рахунок припливу сімей з дітьми. У довгостроковій перспективі саме капіталізація цього міграційного ресурсу, покращення соціальних умов проживання та зростання добробуту громади є головними пріоритетами для формування повноцінного і стабільного життєвого середовища в селі.

Вікова структура населення с. Фасівочка станом 01.01.2012 р.

(за матеріалами генерального плану)

| Населений пункт | Вiковi групи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 | 7-15 | 16-54 (55-60) | Старші 55-60 | Разом |
| с. Фасівочка | 54 | 27 | 246 | 227 | 554 |
| Відсоток від загальної кількості | 10% | 5% | 44% | 41% | 100% |

- Результати моніторингу балансу трудових ресурсів, існуючої та прогнозованої галузевої структури господарського комплексу на місцевому рівні за чисельністю зайнятих в абсолютних та відносних показниках, абсолютний і прогнозований рівень безробіття

Зайнятість населення та сучасний ринок праці протягом останніх років характеризувалися наявністю комплексу проблем, серед яких: дефіцит пропозиції кваліфікованої робочої сили, брак високопродуктивних робочих місць із конкурентною заробітною платою, невідповідність компетенцій працівників актуальним потребам роботодавців, тіньова зайнятість, а також глибокі структурні деформації ринку праці, спричинені наслідками повномасштабної війни в країні. Рівень безробіття залишається високим.

Точні кількісні показники щодо зайнятості та безробіття населення на рівні окремого населеного пункту (с. Фасівочка) — зокрема кількість осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, та кількість осіб, що отримали статус безробітного — наразі є недоступними для детального пооб'єктного аналізу. Відсутність зазначених вихідних даних зумовлена консолідацією подібної статистичної інформації центрами зайнятості переважно на рівні Макарівської селищної територіальної громади в цілому, а також діючими законодавчими обмеженнями щодо оприлюднення деталізованої соціально-демографічної звітності в умовах правового режиму воєнного стану.

За результатами моніторингу зроблено висновок щодо необхідності стримування процесів безповоротної трудової міграції. Цього можна досягти шляхом стимулювання місцевого підприємництва, створення нових робочих місць у межах проектних виробничо-комунальних і громадських зон села, підтримки самозайнятості населення та створення умов для професійної адаптації найбільш продуктивних вікових груп мешканців.

## Розділ 6. Моніторинг соціально-економічної діяльності

- Результати моніторингу поточних та прогнозованих параметрів розвитку економіки

Поточними параметрами розвитку села Фасівочка Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області є надходження до бюджету, а саме: податки і збори, ненаподатковані доходи, субвенції та дотації, які забезпечуються за рахунок найбільших роботодавців, платників податків, орендної плати за землю, акцизного податку та інших джерел. На території села провадять господарську діяльність підприємства, організації, приватні підприємці та фізичні особи, з якими укладено договори оренди землі, а також об’єкти культурно-соціальної сфери. Вони в комплексі створюють на території селища потужний соціально-економічний потенціал та певною мірою забезпечують основні потреби мешканців громади. Економічний розвиток села Фасівочка в перспективі значною мірою залежатиме від стартових умов, тобто від нинішнього стану містобудівного комплексу з економічним і технічним потенціалом, а також територіальної організації.

Разом з тим, у найближчій перспективі відбуватиметься становлення і розвиток малого підприємництва, що вимагає впровадження цілеспрямованої політики щодо його підтримки шляхом реалізації взаємопов'язаних заходів для забезпечення сприятливих правових та організаційних умов. Подальший економічний розвиток та забезпечення повної і продуктивної зайнятості населення (з поетапною ліквідацією безробіття) є необхідними умовами для нормального функціонування громади.

- Результати моніторингу виконання заходів стратегій регіонального розвитку, програм економічного і соціального розвиту територій

Відповідно до моніторингового звіту щодо стану розроблення та затвердження стратегічних документів у територіальних громадах, станом на 01 січня 2025 року загальна кількість територіальних громад, охоплених процесом стратегічного планування (1343), збільшилась на 24 громади порівняно з І кварталом 2024 року (1319).

Стратегія розвитку Макарівської селищної територіальної громади розроблена з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року», на основі положень Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки регіональних стратегій розвитку», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки та плану заходів з її реалізації, а також інших нормативно-правових актів.

Головною метою Стратегії є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості. Вона спрямована на посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, і як наслідок — підвищення конкурентоспроможності громади, забезпечення доступності широкого спектра соціальних послуг, зростання добробуту населення, створення нових робочих місць та узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін.

Стратегія є одним із інструментів залучення ресурсів для розвитку. Її наявність — це одна з ключових умов надання громаді грантів (зокрема міжнародних), позик та залучення інвестицій.

- Результати моніторингу структури  та  потужностей  виробничого  комплексу та ділової активності

Економічний потенціал промисловості села є незначним, тому актуальними залишаються проблеми її розвитку. Значущим видом економічної діяльності у сфері товарного обігу й основною ланкою організації конкурентного середовища залишається роздрібна торгівля. Розвинена інфраструктура торгівлі та послуг є важливою для громади, адже вона слугує основою для забезпечення добробуту мешканців і подальшого розвитку бізнесу.

Станом на 01 січня 2022 року в Макарівській громаді було зареєстровано 3057 суб'єктів малого та середнього підприємництва (МСП), зокрема мікропідприємства та фізичних осіб — підприємців. Податкові зобов'язання активно виконували 1763 суб’єкти МСП (що становить 58% від загальної кількості), а фінансово прибутковими зафіксовано 1293 підприємства (42%). Останні роки, а саме 2022–2026 роки, були нелегкими для промислового комплексу. Діяльність підприємств здійснюється в досить складних умовах ринкової нестабільності: позначаються залежність економіки від експорту, труднощі з логістикою, висока собівартість продукції та постійне зростання цін на енергоносії. Усі ці фактори негативно впливають на можливість стабільної виробничої діяльності промислових підприємств.

- Результати моніторингу оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу

Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної сфери с. Фасівочка. Розвиток туризму як пріоритетного напряму є важливим чинником створення додаткових робочих місць.

Ландшафтні та рекреаційні території с. Фасівочка та громади загалом являють собою мережу ділянок озеленених та інших відкритих просторів різного призначення, розташованих у межах населеного пункту та за його межами.

Основними завданнями генерального плану щодо розвитку природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій є:

•	за межами населеного пункту — розвиток приміських та позаміських територій;

•	в межах населеного пункту — розвиток зелених насаджень загального користування та спеціального призначення;

•	передбачення заходів із збереження та охорони лісових ресурсів;

•	надання пропозицій щодо очищення русел водойм та організації рекреаційних зон навколо них.

При формуванні мережі ландшафтних та рекреаційних територій населеного пункту слід виділяти території зелених насаджень загального користування: багатофункціональні та спеціалізовані парки, сквери, бульвари, а також лісопарки.

Окрім цього, рішеннями генерального плану передбачено створення безперервної системи озеленених територій, яка органічно пов’язана з планувальною системою вулиць, вкрапленнями невеликих ділянок зелених насаджень, садами та зеленими насадженнями спеціального призначення. Навколо водойм заплановано організацію зон короткочасного відпочинку населення з благоустроєм та озелененням.

- Результати моніторингу науково-дослідних,  дослідно-експериментальних, впроваджувальних,  інформаційних,  проектних організацій, закладів вищої освіти

На території с. Фасівочка відсутні заклади вищої освіти, а також науково-дослідні, дослідно-експериментальні, впроваджувальні, інформаційні та проєктні організації.

- Результати моніторингу інвестиційної привабливості території

Макарівську селищну територіальну громаду можна вважати потенційно привабливою для інвестування у розвиток об’єктів виробництва й відновлювану енергетику, а також для розміщення нових об’єктів підприємницької діяльності та комерційних закладів обслуговування.

У структурі промислового виробництва провідне місце належить деревообробній галузі.

Крім того, враховуючи розташування с. Фасівочка в межах приміської зони столиці, генеральним планом передбачено розширення меж населеного пункту. Це дозволить забезпечити повноцінне життєве середовище, створити сприятливі умови для територіального розвитку, а також забезпечити ефективне використання потенціалу території із збереженням природних ландшафтів та історико-культурної цінності. Окрім цього, розширення меж сприятиме залученню інвестицій, розвитку підприємництва і житлового будівництва, а також створенню нових робочих місць.

## Розділ 7. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності

- Результати моніторингу узагальнених обсягів та напрямів сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв’язків із суміжними адміністративно-територіальними одиницями (територіальними громадами)

В північно-східному напрямку територія села Фасівочка прилягає до житлової забудови селища Макарів, межує з нею по річці Бродок та має спільну вуличну мережу. Через територію села з півночі на південь проходить автомобільна дорога місцевого значення ІІІ категорії Т 1019 Феневичі — Бородянка — Макарів — Бишів, яка забезпечує вихід до автотраси М-06 Київ — Чоп.

Вигідне географічне положення та зручне транспортне сполучення із селищем Макарів та містом Києвом визначають інвестиційну привабливість території села, а аналіз інвестиційних пропозицій свідчить про зацікавленість в освоєнні нових площ. Сукупність позитивних факторів створює сприятливі умови для успішного розвитку території та покращення умов проживання населення.

Культурно-побутові й виробничі зв’язки Фасівочки історично склалися із селищем Макарів та Києвом.

Трудові зв’язки зумовлені переважно маятниковою міграцією населення на підприємства, розташовані в Макарові та столиці.

Заклади з наданням професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, а також культурно-розважальні комплекси з більш широким спектром послуг зосереджені в Києві.

Транспортне сполучення з населеними пунктами Макарівської селищної громади та містом Києвом забезпечується автобусними маршрутами.

- Результати моніторингу зв’язності територій та транспортної доступності місць розселення та об’єктів інфраструктури

Транспортне сполучення місць розселення з об’єктами інфраструктури забезпечується автомобільним (пасажирським загального користування) та індивідуальним транспортом. Внутрішній транспортна система передбачає організацію єдиної мережі зв’язків між планувальними районами, зокрема всіма визначеними в генеральному плані функціональними зонами, за умови забезпечення нормативної пішохідної доступності до зупинок громадського транспорту.

Ефективне функціонування пасажирського транспорту є однією з найважливіших умов розвитку соціальної та виробничо-економічної сфер населеного пункту. Щороку збільшується навантаження на громадський транспорт, через що виникають проблеми, пов’язані з якістю надання транспортних послуг населенню. Транспортна система села має мінімізувати часові витрати пасажирів на переміщення для оптимізації їхньої продуктивної діяльності.

Питання перевезення пасажирів громадським транспортом є сферою спільних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та органів місцевого самоврядування. Для підприємців — це провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку; для громади — забезпечення комфортного та своєчасного проїзду; для держави й місцевої влади — надходження додаткових коштів до бюджету, а також збереження та створення нових робочих місць.

- Результати моніторингу рівня безпеки дорожнього руху, наявності заторових явищ на вулицях і дорогах, співвідношення використання різних видів транспорту для здійснення різних типів переміщень (аналіз modal split)

Модальний розподіл (modal split) — це співвідношення користувачів, які обирають певні види транспорту чи способи переміщення. З урахуванням загальних тенденцій у межах області, умовний показник для мешканців с. Фасівочка наразі розподіляється так: піша хода — 15%, велосипедний транспорт — 5%, автомобільний транспорт — 60%, громадський нерейковий транспорт — 15%, громадський рейковий транспорт — 5%.

Згідно з рішеннями генерального плану планувальна структура вулично-дорожньої мережі в селі запроєктована як єдина система з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг. Вона враховує інтенсивність транспортного, пішохідного й велосипедного руху, архітектурно-планувальну організацію території, характер забудови, вимоги охорони навколишнього природного середовища, розташування магістральних інженерних мереж і забезпечує:

- зручні зв’язки житлової (сельбищної) зони з виробничою зоною селища Макарів, комунальними територіями, зоною відпочинку та об’єктами зовнішнього транспорту;

- оптимальну швидкість руху транспорту;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Розрахункова швидкість руху транспорту головними вулицями села встановлена на рівні 50 км/год (відповідно до Правил дорожнього руху), житловими вулицями та проїздами села — 40 км/год, а під’їздами — 30 км/год.

Внутрішнє транспортне обслуговування передбачено забезпечити автобусним транспортом та маршрутними таксі. Рух вантажного транспорту заплановано винести за межі житлової забудови на об’їзну дорогу.

Оцінюючи поточний стан, рух вулично-дорожньою мережею загалом є безпечним, оскільки головні вулиці, які проходять через населений пункт, мають асфальтобетонне покриття, а затори на дорогах відсутні.

## Розділ 8. Моніторинг інфраструктури

- Результати моніторингу розвитку транспортної інфраструктури, а саме об’єктів залізничного, автомобільного, водного, повітряного транспорту, в тому числі громадського, транспорту, зовнішнього транспорту, вулично-дорожньої мережі

Об’єкти залізничного, водного та повітряного транспорту в межах села відсутні. Провідну роль у внутрішніх і зовнішніх зв’язках відіграє автомобільний транспорт.

Сполучення з обласним та іншими районними центрами забезпечується приватними перевізниками. Регулярне транспортне сполучення гарантує належну територіальну доступність жителів села до об’єктів адміністративного, соціального та культурного значення в районі та області. Після затвердження генерального плану пріоритетного розвитку набула саме вулично-дорожня мережа населеного пункту.

- Результати моніторингу розвитку інженерної інфраструктури, в тому числі систем розподілу, зокрема, водопостачання, водовідведення, передачі/розподілу електричної енергії, транспортування/розподілу природного газу, систем теплопостачання та зв’язку

Після затвердження генерального плану села Фасівочка значних змін в інженерній інфраструктурі, зокрема у водопостачанні, водовідведенні, газопостачанні та електропостачанні, не відбулося.

- Результати моніторингу розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (території територіальної громади) загальнодержавної, регіональної та місцевої інфраструктури

Роботи з розвитку загальнодержавної та регіональної інфраструктури на території Макарівської селищної територіальної громади не проводилися.

- Результати моніторингу стану житлового фонду, об’єктів обслуговування та комунального господарства

Стан житлово-комунального господарства як сектору економіки є вкрай складним, що зумовлено його дотаційністю, високою витратністю утримання, значними втратами енергії, тепла й води, а також недостатньою кількістю альтернативних служб (або майже повною їх відсутністю) та недосконалістю нормативно-правової бази.

Існуючий житловий фонд, згідно з генеральним планом, становив 179 519,8 кв. м загальної площі та налічував 253 житлові будинки. Експлуатацію й утримання цього фонду здійснює комунальне підприємство «Макарівське виробниче управління житлово-комунального господарства» (КП «Макарів ВУЖКГ»).

Проблеми в житловому секторі пов’язані з невирішеністю протягом багатьох років таких важливих питань, як необхідність своєчасного капітального ремонту будівель та відсутність джерел фінансування витрат на проведення капітального й поточного ремонтів, належну експлуатацію та технічне обслуговування житлових будинків і прибудинкових територій.

Основними принципами раціональної організації системи громадського обслуговування села на перспективу є:

- повне задоволення потреб населення в різних видах послуг;

- створення рівноцінних умов обслуговування жителів як центральних, так і периферійних житлових (сельбищних) територій;

- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

До основних пріоритетів належать:

- задоволення потреб населення в закладах дошкільної та загальної середньої освіти;

- розвиток мережі установ культури та мистецтва;

- забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту;

- розвиток установ сімейної медицини;

- створення багатопрофільних підприємств побутового обслуговування для надання якісних послуг населенню;

- розвиток туристичних та оздоровчо-рекреаційних об’єктів

Розвинена інфраструктура торгівлі та послуг є важливою для села, адже вона слугує основою для забезпечення добробуту мешканців і подальшого розвитку бізнесу. На території с. Фасівочка розташовані 2 заклади торгівлі. З огляду на територіальне розташування с. Фасівочка в межах зони пішохідної та транспортної доступності адміністративного центру Макарівської селищної громади, розрахункова місткість закладів комерційного призначення (торгівлі та громадського харчування) формується за принципом єдиної системи локальних центрів міжселенного обслуговування з концентрацією об'єктів у селищі Макарів.

Забезпечення потреб населення в господарсько-питній воді здійснюється за децентралізованою схемою. Централізовані водопровідні мережі комунального підпорядкування в межах населеного пункту відсутні. Водозабір реалізується через індивідуальні споруди (трубчасті свердловини, шахтні колодязі), що експлуатують четвертинний, бучацький та сеноманський водоносні горизонти. Протипожежне водопостачання передбачено з відкритих природних (річки Здвиж та Фоса) і штучних водойм.

Система централізованого побутового та дощового водовідведення на території села відсутня. Відведення стічних вод від садибної забудови здійснюється в локальні очисні споруди (септики) та гідроізольовані вигреби з подальшим вивезенням рідких відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди адміністративного центру громади — селища Макарів. Відведення дощових і талих вод відбувається відкритим способом (по рельєфу місцевості, через кювети та водовідвідні канави) у природні водотоки з урахуванням ухилів денної поверхні в напрямку річкових долин.

Територія забезпечена централізованим електропостачанням від об'єднаної енергосистеми. Розподіл електричної енергії серед споживачів здійснюється через місцеві трансформаторні підстанції (ТП) напругою 10/0,4 кВ. Транспортування електроенергії до житловой забудови та об'єктів обслуговування реалізовано переважно повітряними лініями (ПЛ) електропередачі напругою 0,4 кВ.

Система централізованого теплопостачання відсутня. Опалення житлових будинків та потенційних об'єктів громадського призначення забезпечується автономними джерелами генерації теплової енергії. Як теплогенератори використовуються індивідуальні газові, твердопаливні або електричні котли, а також традиційне пічне опалення.

Санітарне очищення здійснюється за планово-подвірною або змішаною системою. Збір побутових відходів (ПВ) проводиться у спеціальні ємності (контейнери) або індивідуальну тару з подальшим централізованим вивезенням спецтранспортом комунальних підприємств Макарівської громади на санкціоновані полігони ПВ.

Обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури, санітарне очищення та благоустрій території села Фасівочка забезпечуються централізовано — профільними комунальними підприємствами Макарівської селищної ради, до сфери управління якої належить населений пункт. Основним оператором, що провадить діяльність у сфері житлово-комунального господарства на цій території, є комунальне підприємство «Макарівське виробниче управління житлово-комунального господарства» (КП «Макарівське ВУЖКГ») Макарівської селищної ради.

- Результати моніторингу рівня розвитку соціальної інфраструктури, в тому числі забезпеченості територій закладами освіти, охорони здоров’я, пожежними депо, іншими об’єктами життєзабезпечення та закладами/установами надання соціальних послуг

Просторова організація закладів дошкільної та повної загальної середньої освіти базується на принципах міжселенного обслуговування. Територія села Фасівочка характеризується недостатньою демографічною ємністю для формування відокремлених освітніх об'єктів. Задоволення нормативних потреб населення забезпечується функціонуванням закладів освіти у суміжному селищі Макарів. Фізична доступність підтримується за рахунок інтеграції території в маршрутну мережу спеціалізованого транспорту (шкільних автобусів) Макарівської селищної територіальної громади.

Медичне обслуговування мешканців реалізується переважно на первинному рівні через заклади амбулаторного типу загальної практики — сімейної медицини, підпорядковані центру первинної медико-санітарної допомоги. Надання спеціалізованої медичної допомоги вторинного рівня забезпечується багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування, що функціонує в селищі Макарів у межах нормативних радіусів транспортної доступності.

Локальні пожежні депо на території населеного пункту не передбачені існуючою планувальною структурою. Оперативне реагування та дотримання розрахункового часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечуються дислокацією відповідних частин у суміжному адміністративному центрі громади.

Об'єкти надання адміністративних та соціальних послуг консолідовані в єдину мережу територіальної громади. Відсутність відокремлених установ (територіальних центрів соціального обслуговування, відділень центрів надання адміністративних послуг) на території села компенсується їх концентрацією в адміністративному центрі, що відповідає нормативним вимогам щодо системи локальних центрів обслуговування для сільських поселень.

Структурна організація соціальної інфраструктури села Фасівочка формується за моделлю ексцентричного ядра. Відсутність локалізованих вузлів активності громадського призначення у просторових межах поселення зумовлює делегування базових інфраструктурних функцій суміжному урбанізованому центру — селищу Макарів. Зазначена просторова конфігурація виключає дублювання об'єктів соціальної сфери в межах єдиної системи розселення, проте формує критичну залежність від сталості міжселенних транспортних та пішохідних зв'язків.

Намічені обсяги розвитку об’єктів громадського обслуговування станом на 2026 рік не були реалізовані.

- Результати моніторингу забезпечення безбар’єрності вулично-дорожньої мережі та міського простору

Вулично-дорожня мережа та громадський простір села лише частково забезпечені засобами безбар’єрності, тому існує потреба в їхньому встановленні в інших визначених для цього місцях. Також необхідно забезпечити засобами безбар’єрності об'єкти громадського призначення та адміністративний центр населеного пункту, які наразі не повною мірою відповідають чинним вимогам інклюзивності.

- Результати моніторингу рівня автомобілізації та забезпеченості паркомісцями за складом парку та видами зберігання

Зберігання транспортних засобів населення, яке проживає в садибній забудові, здійснюється на присадибних ділянках. Влаштування гостьових автостоянок передбачене біля об’єктів громадського обслуговування. Проте за результатами аналізу встановлено, що поточна забезпеченість паркомісцями є недостатньою.

## Розділ 9. Моніторинг реалізації містобудівної документації

- Результати моніторингу виконання плану реалізації містобудівної документації (за наявності, у разі відсутності формування переліку проєктних рішень містобудівної документації та визначення ступеня їх виконання)

У складі чинного генерального плану розділ «План реалізації містобудівної документації» відсутній.

Не всі території, заплановані під житлову, громадську та виробничу забудову, були освоєні. Також не в повному обсязі здійснювалися розвиток та реконструкція вулично-дорожньої мережі села. Забудова населеного пункту відбувалася не містобудівними комплексами, а вибірково — окремими об'єктами. Фактичного збільшення житлового фонду реалізовано не було.

За типом житлової забудови на нових територіях, визначених під житлове будівництво, генеральним планом с. Фасівочка передбачено зведення індивідуальних садибних будинків на площі 106,65 га. Крім того, заплановано освоєння 14,36 га за рахунок ущільнення наявних присадибних ділянок. Загальна кількість нових квартир (житлових будинків) має становити 618 одиниць.

Окрім цього, генеральним планом передбачалися першочергові заходи з розвитку інженерного забезпечення території села:

- будівництво нових або реконструкція наявних артезіанських свердловин із встановленням локальних станцій знезалізнення та водопідготовки;

- просторове визначення та закріплення зон санітарної охорони (ЗСО) для всіх джерел питного водопостачання;

- впровадження систем локальних очисних споруд (біосептиків) для садибної забудови з дотриманням нормативних санітарно-захисних розривів;

- організація системи відведення дощових і талих вод (переважно відкритим способом) із влаштуванням очисних споруд поверхневого стоку перед скиданням у басейни річок Фоса та Здвиж;

- модернізація ліній електропередачі та реконструкція трансформаторних підстанцій зі збільшенням їхньої пропускної здатності для покриття перспективних навантажень;

- здійснення заходів із захисту території від підтоплення ґрунтовими водами (особливо в заплавних зонах), вертикальне планування ділянок та берегоукріплення;

- облаштування спеціалізованих майданчиків для роздільного збирання побутових відходів із забезпеченням під'їзних шляхів для комунального транспорту.

На сьогоднішній день розробка та реалізація містобудівної документації, у тому числі детальних планів території, майже не відбувається. За період з 2010 в межах с. Фасівочка було розроблено та затверджено два детальні плани території.

Оскільки розрахунковий період відповідно до розробленого генерального плану села завершився, основні техніко-економічні показники на сьогодні потребують уточнення. Окрім цього, необхідно врахувати пропозиції селищної ради та громадськості, зокрема щодо коригування розташування об’єктів інженерного облаштування населеного пункту.

Відповідно до чинного генерального плану, залишаються нереалізованими проєктні рішення щодо розширення меж населеного пункту, а також розміщення об’єктів громадського й комунального обслуговування та інженерно-транспортної інфраструктури.

Аналіз наявної містобудівної ситуації показав, що реалізація містобудівної документації здійснюється переважно за напрямами будівництва житлових і комерційних об’єктів відповідно до раніше розроблених детальних планів території.

- Результати моніторингу виконання проєктних рішень містобудівної документації вищого рівня, передбачених на території, щодо якої здійснюється містобудівний моніторинг

На територію проєктування впливають рішення містобудівної документації вищого рівня – Схеми планування території Київської області, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 09 вересня 2021 року № 114-05-VIII.

- Результати моніторингу наявності та актуальності геопросторової інформації у відповідних базах даних на відповідну територію, відповідності форматів  геопросторових даних містобудівної документації вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року N 632 (632-2021-п) "Про визначення  формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території"

Геопросторова інформація у відповідних базах даних на територію с. Фасівочка, сформована відповідно до форматів електронних документів містобудівної документації згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території», відсутня.

- Результати моніторингу відповідності техніко-економічних показників (індикаторів) проектного та існуючого станів розвитку території відповідно до містобудівної документації, а також досягнутим показникам реалізації програм економічного і соціального розвитку територій

У складі генерального плану с. Фасівочка визначені основні техніко-економічні показники населеного пункту на розрахунковий період, що наведені далі.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНПЛАНУ СЕЛА ФАСІВОЧКА

| № | Назва показника | Одиниця вимірювання | Існуючий стан | Етап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб | 0.540 | 2.394 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 238,6985 | 367,7994 |
|  | у т.ч.: житлової забудови, всього |  |  |  |
|  | садибної | га | 119,0896 | 242,1285 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 6,2480 | 20.57772 |
|  | Виробничої, всього | га | 2,1567 | - |
|  | Комунальної, всього | га | 1,7992 | 1,9235 |
|  | Складської, всього | га | - | - |
|  | Транспортної інфраструктури, всього |  | 31,0930 | 55,7843 |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | га | 31,0930 | 55,7843 |
|  | зовнішнього транспорту |  | - |  |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього | га | 12,0768 | 25,1996 |
|  | у т.ч. загального користування | га | 12,0768 | 17,3194 |
|  | Лісових насаджень | га | - | 7,8802 |
|  | дач та садівницьких товариств |  | - | - |
|  | Природно-заповідного фонду, всього |  | - | - |
|  | Водних поверхонь | га | 0,7959 | 0,7040 |
|  | Сільськогосподарських угідь | га | 61,5034 | 11,44 85 |
|  | Інші території |  |  |  |
| 3 | Житловий фонд, всього: | тис. м² | 179,5198 | 243,9543 |
|  |  | кількість квартир | 253 | 871 |
|  | у т.ч.: непридатний житловий фонд |  | - |  |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | садибна |  | 253 | 871 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м²/чол. | 36,5 | 26 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього: | тис. м² | 20.240 | 62.882 |
|  |  | кількість квартир | - | 618 |
|  | одноквартирне садибне |  | - | 618 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | тис. місць | - | 0.080 |
|  | загальноосвітні школи, всього |  | - | 0.320 |
|  | лікарні, всього | тис. ліжок | - | 0.034 |
|  | амбулаторії, всього | тис. відвідувань за зміну | - | 0.058 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкт/пож. автомашин | - | 2 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 13,247 | 35,929 |
|  | у т.ч. для (окремо загальноміського та районного значення) |  | 2,230 | 2,957 |
|  | для сільських вулиць і доріг усіх категорій |  | 11,017 | 32,972 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/ км² |  |  |
|  | у т.ч. для міських магістралей (окремо загальноміського та районного значення) |  | 0,056 | 0,100 |
|  | для сільських вулиць і доріг усіх категорій |  |  | 9.96 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній пасажирського транспорту, всього | км |  |  |
|  | у т.ч. автобуса |  |  |  |
|  | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/ км² |  | 29.7 |
|  | Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання – гаражі, відкриті автостоянки) |  |  | 1020 |
| 7 | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | м3/добу |  | 684,7 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | м3/добу |  | 684,7 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | кВт год/рік |  |  |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень |  |  |  |
|  | Теплопостачання | МВт |  | 17.678 |
|  | Газопостачання | млн. м3/рік |  | 5.346 |
|  | Споживання газу, всього |  |  |  |
| 8 | Намивання, підсипання території | га |  | 32.74 |
|  | Берегоукріплення | га |  | 0.064 |
|  | Дощова каналізація | км |  | 9.281 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | одиниць |  |  |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: |  |  |  |
|  | Полігон ТВП житлового комунального господарства с Наливайківка | тис. т/рік |  | 1.101 |
|  | Площа | га |  | 0,0550 |

Відсоток реалізації об’єктів будівництва різного функціонального призначення за останні роки, враховуючи поточне будівництво, становить близько 1% у проєктних межах села (згідно з генеральним планом).

- Результати моніторингу встановлення відповідності проектних рішень усіх видів містобудівної документації між собою, а також відповідності документам стратегічного планування усіх рівнів

За період з 2021 року в межах с. Фасівочка було розроблено та затверджено детальні плани територій, перелік яких наведено нижче й відображено на схемі у складі графічних матеріалів:

- Детальний план території для розміщення АЗС та комплексу дорожнього сервісу загальною площею 0,2000 га, що знаходиться поблизу с. Фасівочка в межах Макарівської територіальної громади, Бучанського району, Київської області (кадастровий номер 3222755100:08:007:0004).

- Детальний план території для розміщення виробничих приміщень для виготовлення меблів;  загальною площею 0,1500 га; що знаходиться за адресою вул. Володимирська, с. Фасівочка, Бучанського району, Київської області (кадастровий номер 3222755100:00:011:0007).

Детальні плани території, які розроблені в межах населеного пункту відповідають рішенням затвердженого генерального плану с. Фасівочка. Проте безпосередньо сам генеральний план (2013 року) не враховує всіх перспектив розвитку, передбачених Схемою планування території Київської області (2021 року).

З огляду на вищезазначене, постає необхідність приведення показників містобудівної документації місцевого рівня у відповідність до показників містобудівної документації вищого рівня, а також до Програми комплексного відновлення території Макарівської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області з терміном реалізації у 2024–2027 роках.

- Результати моніторингу відповідності містобудівної документації чинним нормативно-правовим актам з питань містобудівної діяльності та державним будівельним нормам

За результатами проведеного аналізу встановлено необхідність приведення містобудівної документації в межах громади, а саме генерального плану с. Фасівочка, у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема:

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року № 711-IX;

- Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 13 квітня 2020 року № 554-IX;

- Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354-VIII;

- постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» від 01 вересня 2021 року № 926;

- постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території» від 02 червня 2021 року № 654;

- постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» від 09 червня 2021 року № 632;

- наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Переліку класів об'єктів містобудівного кадастру» від 14 серпня 2015 року № 193 та інших нормативно-правових актів.

Також необхідно взяти до уваги, що з 01 жовтня 2019 року набрали чинності ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Таким чином, показники генерального плану необхідно відкоригувати: провести перерахунок економічної частини з урахуванням чинних нормативно-правових актів і реалізованої містобудівної документації, а також уточнити архітектурно-планувальну структуру території та інженерно-транспортне забезпечення населеного пункту.

## Розділ 10. Висновки щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації

- Оцінка загального забезпечення сталого розвитку територій та населених пунктів, відповідності тенденцій розвитку Цілям Сталого Розвитку ООН

Забезпечення сталого просторового розвитку досліджуваної території розглядається як процес системних трансформацій, орієнтованих на оптимізацію умов життєдіяльності та розширення сфер зайнятості населення. Цей процес базується на впровадженні інтегрованого комплексу екологічних та соціально-економічних заходів на всіх рівнях управління, що сприяє макроекономічній стабільності та підвищенню рентабельності сільського господарства.

Пріоритетними завданнями реалізації політики сталого розвитку є:

- підвищення інвестиційної та демографічної привабливості сільських поселень шляхом розбудови інженерно-транспортного каркаса (зокрема систем водопостачання та водовідведення, вулично-дорожньої мережі), удосконалення схем санітарного очищення та поводження з побутовими відходами, а також формування надійної інфраструктури цивільного захисту;

- впровадження моделі соціально орієнтованої економіки, яка гарантує раціоналізацію споживання матеріальних ресурсів, забезпечення трудових прав і мотивації громадян, а також неухильне підвищення базових стандартів проживання;

- розширення інституційного співробітництва з міжнародними організаціями у сфері збереження локальних екосистем для мінімізації антропогенного навантаження та формування безпечного навколишнього природного середовища;

- зміцнення управлінської спроможності органів місцевого самоврядування з метою консолідації зусиль територіальної громади та розбудови відповідального громадянського суспільства.

- Аналіз сильних і слабких сторін розвитку території, можливостей і загроз (SWOT-аналіз), характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків щодо перспектив її розвитку

У результаті проведеного SWOT-аналізу було визначено порівняльні переваги, виклики та ризики, які впливають або можуть вплинути на розвиток громади.

| Внутрішні чинники | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
|  | • Вигідне географічне розташування • Відносно сприятлива екологічна ситуація • Наявність лісових масивів в межах громади • Природні та кліматичні умови для туризму • Розвинута транспортна інфраструктура • Досить розвинута інфраструктура • Розвинута інженерна інфраструктура • Збільшення чисельності населення за рахунок механічного приросту • Безпечний радіоекологічний стан території • Розвинена мережа закладів громадського обслуговування та соціальної інфраструктури | • Висока міграція працездатного населення • Наявність об'єктів регіонального та державного значення (у т.ч. на прилеглих територіях), що створюють негативний вплив на сельбищні території • Неналежна очистка дощових вод • Недостатній рівень розвитку електротранспорту • Слабко розвинена система зелених насаджень загального користування • Неповне забезпечення жителів об’єктами та місцями відпочинку • Зростання алергічних захворювань населення • Негативний вплив підприємств, що розташовані в межах сельбищних територій • Застаріла база топографічних даних |
| Зовнішні чинники | Можливості | Загрози |
|  | • Підвищення рівня життя • Розвиток альтернативної енергетики • Формування на регіональному рівні комплексної системи управління відходами • Впровадження енергоощадних технологій внаслідок підвищення конкурентоспроможності підприємств • Розвиток міжрегіональних та міжнародних соціально-економічних та культурних зв’язків • Подальша інтеграція в ЄС | • Погіршення соціально-демографічної ситуації, зокрема в результаті збройної агресії російської федерації • Зростання рівня захворюваності населення внаслідок забруднення довкілля • Знищення біорізноманіття через надмірний антропогенний вплив на природні комплекси та об’єкти • Можливі зміни інвестиційних намірів через політичну і економічну нестабільність і війну в України • Значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів |

- Обґрунтування необхідності (у разі визначення такої) внесення змін у  містобудівну документацію за результатами містобудівного моніторингу

За результатами проведеного містобудівного моніторингу здійснено комплексну оцінку фактичного стану та прогнозування просторових трансформацій об’єктів містобудування. Аналіз їхнього впливу на забезпечення сталого просторового розвитку території з дотриманням балансу державних і громадських інтересів дозволив ідентифікувати системні розбіжності між фактичним землекористуванням та затвердженими раніше містобудівними потребами. Зважаючи на те, що чинний генеральний план населеного пункту розроблявся у 2013 році, його функціонально-планувальні рішення значною мірою вичерпали свій ресурс і наразі дисонують із сучасною нормативно-правовою базою (зокрема оновленими ДБН), наслідками адміністративно-територіальної реформи та новими вимогами до ведення містобудівного кадастру.

З метою забезпечення повноцінної містобудівної діяльності на території села Фасівочка Макарівської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області та підвищення її інвестиційної привабливості постає об'єктивна та нормативно обґрунтована необхідність розроблення змін до генерального плану. Актуалізація містобудівної документації дозволить узгодити фактичну планувальну ситуацію з векторами перспективного просторово-економічного розвитку. Це рішення обґрунтовується потребою просторової імплементації актуальних запитів громади, інтеграції концептуальних засад організації зовнішнього (периферійного) поясу Київської агломерації в систему міжселенного розселення, а також вимогою формування сталої, резильєнтної інженерно-транспортної інфраструктури, що відповідає сучасним викликам цивільної та екологічної безпеки.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1.

Перелік та обсяги показників містобудівної документації на місцевому рівні щодо яких обов’язково здійснюється містобудівний моніторинг

Завданням містобудівного моніторингу є отримання показників стану і змін об’єктів містобудування відповідно до містобудівної документації для оцінки та прогнозу їхнього впливу на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних та громадських інтересів.

До завдань містобудівного моніторингу належать:

1) встановлення відповідності оновлених показників вихідних даних для розроблення відповідного виду містобудівної документації, стану і змін об’єктів містобудування показникам схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів, комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території;

2) наповнення Бази геоданих містобудівної документації, створеної відповідно до структури, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території», отриманими оновленими показниками вихідних даних, стану і змін об’єктів містобудування;

3) формування даних і метаданих наявної та оновленої геопросторової інформації у загальнодержавних та галузевих базах даних, зокрема містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Національної інфраструктури геопросторових даних;

4)  формування даних і метаданих з використанням наявних аерокосмічних матеріалів, просторово орієнтованих даних наземного лазерного сканування, матеріалів виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва;

5) формування, у разі його відсутності, переліку проєктних рішень містобудівної документації з урахуванням положень Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926;

6) моніторинг стану реалізації містобудівної документації на всіх рівнях шляхом аналізу переліку її проєктних рішень, відповідності намірів забудови містобудівній документації згідно з виданими містобудівними умовами та обмеженнями, а також аналізу актуальності реалізованих і нереалізованих проєктних рішень;

7) оцінка та прогноз впливу реалізації містобудівної документації на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних та громадських інтересів;

8) аналіз відповідності положень містобудівної документації вимогам законодавства, норм і правил щодо забудови та використання територій;

9) виявлення порушень містобудівного законодавства, зокрема в частині використання територій, забудови й благоустрою, що впливають або можуть вплинути на показники містобудівної документації та забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів;

10) утворення на базі містобудівної документації ефективного механізму моніторингу наявного стану та перспектив розвитку території, аналізу ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів, забезпечення комплексності забудови та розвитку інфраструктури території;

11) аналіз темпів та актуальності розроблення містобудівної документації, визначення необхідності її розроблення, оновлення або внесення змін до неї.

ДОДАТОК 2.

Зауваження та  пропозиції до проєкту аналітичного звіту, що надійшли під час громадського обговорення

| № п.п | Реєстраційний номер | Автор звернення |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ В ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АНАЛІЗ РАНІШЕ РОЗРОБЛЕНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДПОВІДНО ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИЩОГО РІВНЯ